Báo cáo thiết kế hệ thống IoT cho "Trang trại Lan thông minh" theo các yêu cầu của bài toán:

1 Thiết kế luồng tri thức theo mô hình DIKW

Mô hình DIKW chuyển hóa dữ liệu thô từ cảm biến thành các quyết định vận hành tối ưu:

Plaintext

[Wisdom]      --> Tối ưu hóa chu kỳ tưới dựa trên dự báo thời tiết dài hạn & mùa vụ

▲

[Knowledge]   --> Ra quyết định: Bật máy bơm khi Nhiệt độ > 35°C hoặc Độ ẩm < 60%

▲

[Information] --> Cảnh báo/Báo cáo gửi đến chủ vườn qua app/dashboard (VD: "Độ ẩm 55% - Thấp")

▲

[Data]        --> Dữ liệu số đo thô từ cảm biến: "36.2°C", "58%", "1013 hPa" (dạng JSON thô)

Chi tiết 4 tầng xử lý:

- Tầng Data (Dữ liệu thô):

Các cảm biến DHT22, cảm biến độ ẩm đất và áp suất khí quyển đo đạc liên tục và gửi về SoC các giá trị thô định kỳ theo giây/phút (ví dụ chuỗi bản tin MQTT: {"temp": 36.2, "humidity": 58, "soil_moisture": 45}).

- Tầng Information (Thông tin):

SoC xử lý, chuẩn hóa và gán ngữ cảnh cho dữ liệu thô. Dữ liệu được tổng hợp thành bảng hiển thị thời gian thực và thông báo gửi trực tiếp đến Telegram/ứng dụng di động của chủ vườn: "Nhiệt độ hiện tại: 36.2°C (Vượt ngưỡng cảnh báo), Độ ẩm không khí: 58% (Hơi khô)".

- Tầng Knowledge (Tri thức / Quy tắc vận hành):

Tích hợp các tri thức nông nghiệp và logic điều khiển cục bộ. Hệ thống so sánh thông tin với tập luật: nếu Nhiệt độ > 35°C hoặc Độ ẩm đất < 40%, rơ-le (Relay) được kích hoạt tự động để bật máy bơm tưới phun sương ngay lập tức mà không cần sự can thiệp thủ công từ con người.

- Tầng Wisdom (Trí tuệ / Tối ưu hóa chiến lược):

Hệ thống kết nối API thời tiết bên ngoài và dữ liệu lịch sử nhiều tháng. Nếu dự báo ngày mai có mưa lớn kéo dài, hệ thống sẽ tự động giảm 40% lượng nước tưới hôm nay để tránh úng rễ và tiết kiệm điện nước; ngược lại, nếu sắp có đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày, hệ thống sẽ chủ động điều chỉnh lịch tưới vào sáng sớm và chiều muộn.

2 Quản trị file cấu hình ẩn và bảo mật (.env, .git)

Các file bắt đầu bằng dấu chấm (.) như .env hay thư mục .git là các tệp/thư mục ẩn trên Linux và Windows nhằm tránh can thiệp ngoài ý muốn:

- Hiển thị file ẩn:

  - Trên Windows Explorer: Vào tab View -> chọn Show -> tích vào ô Hidden items.

  - Trên Terminal (Git Bash / Linux): Luôn sử dụng lệnh ls -a hoặc ls -la thay vì lệnh ls thông thường để nhìn thấy toàn bộ file cấu hình.

- Ngăn chặn lộ lọt mật khẩu qua Git:

  - File .env chứa mật khẩu máy bơm, token API thời tiết tuyệt đối không được đưa lên repository GitHub.

  - Thêm dòng .env vào file .gitignore:

Bash

echo ".env" >> .gitignore

  - Tạo file .env.example lưu các biến mẫu không chứa mật khẩu thực (ví dụ: PUMP_PASSWORD=your_password_here) để người khác dễ dàng cấu hình lại khi đổi máy.

3 Tính toán dung lượng lưu trữ (Storage Sizing)

Dựa trên các ràng buộc:

- Lượng dữ liệu sinh ra mỗi ngày: 50 MB/ngày

- Thời gian lưu trữ: 1 năm (365 ngày)

- Ràng buộc hiệu năng: Dung lượng lưu trữ dữ liệu không vượt quá 70% tổng dung lượng đĩa khả dụng.

Bước 1: Tính tổng dữ liệu sinh ra trong 1 năm (Dyear)

Dyear=50 MB/ngày×365 ngày=18,250 MB

Quy đổi sang Gigabyte (GB):

Dyear=18,2501024≈17.82 GB

(Nếu tính theo chuẩn thương mại 1 GB=1000 MB, giá trị tương đương 18.25 GB)

Bước 2: Tính tổng dung lượng ổ cứng tối thiểu cần trang bị (Stotal)

Vì Dyear chỉ được chiếm tối đa 70% (0.7) dung lượng đĩa:

Stotal≥Dyear0.7=17.82 GB0.7≈25.46 GB

Bước 3: Đề xuất phần cứng thực tế

- Trừ đi dung lượng dành cho Hệ điều hành Linux (Raspberry Pi OS / Ubuntu Core chiếm khoảng 8 - 12 GB), tổng dung lượng cần tối thiểu khoảng 35 - 38 GB.

- Lựa chọn phần cứng tiêu chuẩn: Trang bị thẻ nhớ microSD hoặc ổ SSD chuẩn công nghiệp có dung lượng 64 GB (hoặc 128 GB) để đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ, hạn chế hao mòn chip nhớ (wear-leveling) và luôn giữ mức trống trên 30% để tránh Disk Thrashing.